ERM 码垛项目定制开发中文总结

面向产品 / 研发 / 应用工程 / 现场调试团队的内部工程说明

整理日期：2026-06-29

| 项目项 | 说明 |
| --- | --- |
| 项目 | ERM palletizing customization |
| 基线 | Dobot Palletizing plugin 2-4-2-france |
| 文档定位 | 内部工程说明，不是终端用户手册 |
| 适用对象 | 产品、研发、应用工程、现场调试、售后支持团队 |
| 核心范围 | 项目功能开发 + 现场运动安全调试/加固 |

# 1. 文档目的

本文档基于 ERM 码垛项目的英文内部总结、功能说明 MD 和专项 bugfix MD，整理成一份中文工程总结。目标是让产品、研发、应用工程、现场调试和售后支持团队快速理解：本项目相比 Dobot Palletizing plugin 2-4-2-france 原版新增了什么、为什么需要这些修改、涉及哪些脚本文件，以及哪些内容属于项目功能开发，哪些内容属于现场调试与运动安全加固。

本文档不是终端用户手册，而是供后续维护、代码审查、现场复现、问题定位以及评估是否产品化时使用的内部技术资料。

# 2. 基线与项目背景

原始基线为 Dobot Palletizing plugin 2-4-2-france。该版本已经支持标准码垛流程，包括普通箱取放、标准 DI 检测、托盘计数、隔板计数、常规 transition 运动、待机/回零/升降逻辑以及产能统计。

ERM 现场不是标准的“单进料 + 标准托盘”布局。现场包含前方 BIB 输送线、左侧取箱/取隔板区域、右侧码垛托盘区域、隔板余量 DI 传感器，以及纸质隔板对路径和姿态的特殊要求。因此，项目既需要功能开发，也需要现场调试和运动安全加固。

# 3. 现场需求概览

| 模块 | 现场需求 | 原版不足 | 处理方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| BIB 输送线 | B1/B2 两个实体箱作为一个逻辑箱，B3 防止上游挤压 | 原版无 BIB 三位置队列和 M1/M2 控制 | 新增 BIB 专用输送线逻辑 |
| 隔板数量 | 用 DI21 判断隔板料仓是否有料 | 原版主要依赖软件计数，可能与现场状态不一致 | 新增 DI21 传感器同步逻辑 |
| 纸质隔板动作 | 保留示教姿态，安全进出隔板/托盘区域 | 标准隔板路径无法完全适配纸质隔板 | 调整隔板取放与前后 transition |
| 长距离左右移动 | 左侧取料到右侧码垛，J1/J6 分支风险高 | 原版直接使用 IK/KI 结果，可能出现危险分支或超限 | 增加 J1/J6 归一化与安全运动封装 |
| 最后放箱/隔板衔接 | 最后一箱后如果下一步是隔板，不应多走待机点 | 原版可能返回普通 standby，增加无效路径和姿态重选 | 增加 CQueue look-ahead |
| 最终放置防刮碰 | 关键靠近和垂直离开动作需要准确经过点位 | cp=100 容易融合路径，导致斜向擦箱 | 关键段局部改为 cp=0 |

# 4. 修改分类

ERM 项目修改可以分为两类。第一类是项目功能开发，包括 BIB 输送线逻辑、DI21 隔板传感器逻辑、纸质隔板动作适配。第二类是现场调试 / 运动安全加固，包括 J1 安全分支、J6 软件限位、SafeMovJ/SafeMovL、普通箱 transition 调整、CQueue look-ahead、最终放置 cp=0 修正。

这种分类很重要。前者是 ERM 项目明确需求，后者更多是现场调试过程中为解决 J1/J6、路径预处理、姿态切换和刮碰风险而加入的安全加固，并不一定应直接视为通用产品功能。

| 类别 | 模块 | 目的 | 主要文件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目功能开发 | BIB 输送线逻辑 | 实现 B1/B2/B3 队列逻辑和 M1/M2 控制 | global.lua, src1.lua |
| 项目功能开发 | DI21 隔板传感器逻辑 | 用物理传感器决定隔板余量，避免软件计数与现场不一致 | global.lua, src0.lua, src2.lua |
| 项目功能开发 + 路径适配 | 纸质隔板动作适配 | 保留示教前进路径，增加安全后退退出路径 | global.lua, src0.lua, src3.lua |
| 现场调试 / 安全加固 | 运动安全调试 | 处理 J1/J6、transition、standby 和最终放置刮碰问题 | src0.lua, src3.lua |

# 5. BIB 输送线逻辑

BIB 项目中，两个实体纸箱在现场作为一个逻辑箱处理。只有 B1 和 B2 同时稳定检测到纸箱，并持续 1000 ms 后，机器人才允许执行一次取料。B3 不参与机器人取料授权，只用于检测上游第三个纸箱，防止在 B1/B2 已满时继续挤压。

| 信号 | 端口 | 作用 |
| --- | --- | --- |
| B1 | DI1 | 第一个机器人取料位置传感器 |
| B2 | DI6 | 第二个机器人取料位置传感器 |
| B3 | DI19 | 上游第三个纸箱 / 防挤压检测 |
| M1 | DO18 | 上游输送段电机 |
| M2 | DO19 | 中间定位输送段电机 |

B1 = ON 且 B2 = ON，并稳定 1000 ms：
    M2 = OFF
    调用 GetSignal(PalletNumber)
    SignalReady = true
    MotionDone = false

B1 = ON 且 B2 = ON 且 B3 = ON：
    M1 = OFF
否则：
    M1 = ON

该逻辑只在 BIBConveyorCfg.Enable == true 且 PalletName 精确匹配白名单时启用。白名单包括 BIB_2x10L、BIB_6x3L、BIB_2X5L。不能用 string.find(PalletName, "BIB") 这类模糊判断替代，否则可能影响其他非目标项目。

# 6. DI21 隔板传感器逻辑

ERM 现场使用 DI21 作为隔板料仓有无隔板的物理来源。因此在启用传感器模式时，隔板余量不再依赖“放置动作后软件递减”，而应由传感器决定。

DI21 ON  -> RePartNum = ProcessNum.PartitionNum
DI21 OFF -> RePartNum = 0

启动时需要在 ACK / 缺料检查之前先同步 DI21，避免出现“DI21 已经检测到隔板，但保存的 RePartNum 仍为 0，从而误报 Partition is empty”的问题。

InitStorageMode()
InitModbus()
SyncAllPartitionRemainBySensor(true)
InitFSM()

新托盘、ACK、reset 流程中，也需要在 CommitPalletNum() 之前同步隔板余量，避免 HMI 或 Modbus 保持旧的 0 值。在隔板动作执行前，需要再次读取 DI21。如果 DI21 OFF，则报警并阻止隔板动作；如果 DI21 ON，则恢复默认隔板数量并允许执行。

# 7. 隔板队列与 DI21 时序 bugfix

现场还发现一个关键风险：如果先从队列中取出隔板动作，再检查 DI21，可能在料仓为空时丢失该隔板动作。

错误风险：
CPoint = CQueue:Pop()
-- 此时动作已经从队列移除
-- 如果随后发现 DI21 OFF，动作可能丢失

最终修正为先用 Peek() 读取下一动作，在确认隔板可用后再 Pop()。这样当 DI21 OFF 时，隔板动作仍保留在队列中。操作员补充隔板并重新启动后，同一个隔板动作仍可以继续执行。

local CPoint = CQueue:Peek()

if (CPoint.Paras ~= nil) and (CPoint.Paras.Mode == MotionType.Part) then
    if CheckPartitionRemainBeforeMotion(PalletNumber, CPoint) == false then
        return nil
    end
end

CPoint = CQueue:Pop()

同时，最终版本移除了隔板动作前的重复 DI21 debounce，也移除了普通 src2.lua 状态周期中的周期性 DI21 检查。原因是隔板并不是每个箱子周期都会使用，只有在启动、ACK/reset 和隔板动作前检查，效率更合理。

# 8. 纸质隔板轨迹与 J1/J6 安全

ERM 的取箱和取隔板区域在左侧，托盘放置区域在右侧，机器人需要频繁进行大范围左右移动。该布局容易触发 J1/J6 等价分支选择、J6 软件限位、transition 预处理、腕部姿态重选等问题。

## 8.1 J1 安全分支

src0.lua 中将 J1 约束在安全分支范围：J1SafeMin = -60，J1SafeMax = 200。示例：-210 deg 转换为 150 deg，-270 deg 转换为 90 deg。这样可以避免机械臂选择数学等价但朝向操作员侧旋转的危险分支。

## 8.2 J6 软件限位

J6 被约束在 J6SoftMin = -360，J6SoftMax = 360。之前出现过 J6 = -443.67 deg，它与 -83 deg 数学等价，但超出软件限位，导致 Preprocessing point exceeds joint limit。修复后，J6 等价角选择必须优先满足软件限位范围。

## 8.3 SafeMovJ / SafeMovL

新增 SafeMovJ(Point, Option, NormalizeJ6) 与 SafeMovL(Point, Option, NormalizeJ6)。运动前统一处理 J1 安全分支、J6 软件限位以及必要时的最近等价角选择，减少直接执行 IK/KI 结果带来的风险。

# 9. 隔板动作路径适配

纸质隔板需要更谨慎的接近、吸取、放置和退出路径。最终策略是：取隔板前先到取隔板点上方 200 mm；使用慢速 MovL 下探，并配合 AI 停止条件适应隔板堆高度；吸取隔板后慢速上抬 200 mm；隔板 forward transition 保留示教 J6；直接 MovL 到隔板放置点；释放吸盘后垂直上抬 100 mm；使用独立 backward transition 离开托盘区域；最后经过 PartSafePoint、standby 或下一动作方向。

src3.lua 中保存 PartPickTeachJ6 和 PartTransTeachJ6，分别用于保留隔板取料点和隔板前进 transition 的示教 J6。普通 forward transition 与 backward transition 被拆分，避免同一组点位承担相互冲突的腕部姿态要求。

# 10. 普通箱 transition 与最终放置修正

普通箱跨区移动不是工艺要求的直线路径，因此在长距离 transition 中使用 MovL 可能增加 J5 接近 ±90° 时的预处理风险。最终普通箱 transition 采用 SafeMovJ，降低腕部奇异和路径预处理风险。

| 运动段 | cp 策略 |
| --- | --- |
| 大范围 travelling / transition | 100 |
| standby / safe point | 100 |
| 直接到放置点上方 | 0 |
| 放置点 | 0 |
| 放置后垂直上抬 | 0 |
| 多次放置之间的局部上抬 | 0 |

原则是：行进路径可以平滑，靠近、放置和垂直退出必须准确经过目标点，避免路径融合导致斜向刮箱或碰到已码放货物。

# 11. CQueue look-ahead：跳过无效待机点

如果普通箱放置完成后，下一动作就是隔板动作，机器人不应先返回普通 standby，再重新进入隔板路径。这样会增加无效路径、循环时间和 J1/J6 分支重选风险。

普通箱放置完成
-> 检查队列下一动作
-> 如果下一动作是隔板：跳过普通 standby，直接进入下一隔板安全路径
-> 否则：按普通逻辑返回 standby

该逻辑主要修改在 src0.lua，需要 PTPMotion() 能够读取 CQueue 并进行下一动作判断。

# 12. 文件影响汇总

| 文件 | 角色 | ERM 修改内容 |
| --- | --- | --- |
| global.lua | 全局配置 | 新增 BIBConveyorCfg、PartSensorCfg、PartSafePoint 及项目安全参数 |
| src0.lua | 运动执行主逻辑 | J1/J6 处理、SafeMovJ/SafeMovL、隔板取放路径、DI21 启动同步、Peek before Pop |
| src1.lua | 信号检测与取料授权 | BIB B1/B2/B3 检测，M1/M2 控制，BIB 取料授权 |
| src2.lua | 状态更新 / 托盘流程 | ACK / 新托盘 / reset 后同步 DI21，移除普通循环中的周期性 DI21 检查 |
| src3.lua | 点位计算 | 保存隔板示教 J6，生成 BackwardMotionPoint，调整隔板 Z 和 transition J6 |
| src4.lua | 产能统计 / 高频状态 | 无核心项目功能修改，原则上保持稳定 |

# 13. 兼容性原则

BIB 输送线逻辑只在 BIBConveyorCfg.Enable == true 且 PalletName 精确匹配白名单时执行。

非 BIB 项目继续走原版检测逻辑，不应控制 DO18 / DO19。

DI21 隔板传感器逻辑只在隔板传感器模式启用时生效。

传感器模式下，隔板余量由 DI21 同步，不再通过放置动作递减。

普通箱动作和隔板动作应分开处理，不应让隔板专用路径覆盖普通箱逻辑。

src4.lua 不属于 ERM 核心功能修改范围，除非产能统计需求变化，否则应保持稳定。

注释维护时保留中文注释并补充英文说明，长说明使用“一段中文 + 一段英文”，不要一句中文一句英文交替。

# 14. 工程验证清单

| 模块 | 验证项 |
| --- | --- |
| BIB 输送线 | B1+B2 稳定 1000 ms 后 M2 停止并授权机器人取料 |
| BIB 输送线 | B1+B2+B3 同时 ON 时 M1 停止，防止上游继续挤压 |
| BIB 输送线 | B3 单独 ON 不授权机器人取料，也不应错误停止 M1 |
| BIB 兼容性 | 非白名单项目不执行 BIB M1/M2 控制 |
| DI21 启动 | 保存 RePartNum=0 且 DI21 ON 时，启动后不误报隔板空 |
| DI21 缺料 | DI21 OFF 时 RePartNum 置 0，但普通箱流程可继续到需要隔板前 |
| 隔板动作 | 隔板动作前 DI21 OFF 时报警并保留队列动作 |
| 隔板动作 | 补充隔板并重启后，原隔板动作仍能执行 |
| J1/J6 | 左右跨区移动过程中 J1 保持在安全分支，J6 不超出 -360~360 |
| J6 bugfix | 不再生成类似 -443 deg 的非法等价角 |
| 隔板轨迹 | forward 路径保留示教 J6，backward 路径安全退出 |
| 放置防刮碰 | 靠近、放置、垂直上抬等关键段 cp=0，避免斜向刮箱 |

# 15. 总结

ERM 码垛项目是在 Dobot Palletizing plugin 2-4-2-france 基线上的项目级定制。核心工作不是简单修改一个 bug，而是围绕现场布局做了完整的工程适配：前方 BIB 三位置输送线、DI21 传感器驱动的隔板余量管理、纸质隔板路径适配，以及针对长距离左右跨区运动的 J1/J6 安全加固。

从维护角度看，BIB 输送线、DI21 隔板传感器和纸质隔板路径属于项目功能开发；J1/J6、SafeMovJ/SafeMovL、普通箱 transition、CQueue look-ahead 和 cp=0 修正属于现场调试和安全加固。后续维护时应保持这一区分，避免把 ERM 现场专用逻辑误扩散到所有标准项目。

最终目标是：在不破坏 2-4-2-france 原版通用行为的前提下，为 ERM 现场提供可运行、可调试、可维护，并且对运动安全更稳健的码垛脚本。