# ERM 码垛项目功能与版本演进说明

原始版 / 离场版 / MovS 版工程师内部手册

面向对象：机器人应用、调试、售后与软件维护工程师

文档版本：V1.0

日期：2026-07-24

文档边界：本手册以功能设计和版本演进为主。MovS版按现有规划代码说明；正在按方案A重构的独立分支不在本次实现评审范围内。拆垛功能不作为ERM定制开发重点。

内部使用 / 请结合现场电气图、配方数据与最终前端植入参数使用

# 文档控制

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 文档名称 | ERM 码垛项目功能与版本演进说明 |
| 版本 | V1.0 |
| 适用代码 | 原始通用版、ERM离场版、ERM MovS规划版 |
| 主要用途 | 版本交接、功能理解、现场调试、后续维护 |
| 不包含 | 拆垛专项说明、方案A改造分支代码评审、完整电气图与机械图 |

## 修订记录

| 版本 | 日期 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| V1.0 | 2026-07-24 | 首次整理原始版、离场版和MovS版的功能与代码演进。 |

## 术语与缩写

| 术语 | 说明 |
| --- | --- |
| 原始版 | 法国标准/通用码垛程序，提供通用状态机、点位、吸盘和MovJ/MovL执行框架。 |
| 离场版 | 离开ERM现场时保留的版本，已包含主要BIB、气源、托盘确认、隔板和路径安全定制。 |
| MovS版 | 为改善普通箱带载Forward去程连续性和节拍而规划的后续版本。 |
| BIB | 本项目的双箱来料工艺；两个实体箱作为一个逻辑抓取单元。 |
| ACK / Confirm | 操作员确认或托盘更换确认流程，触发工作数据初始化和项目条件检查。 |
| CPoint | src3生成、src0执行的一次完整取放动作数据包。 |
| Stopcond | 运动过程中由传感器条件提前终止当前指令的停止条件。 |
| CP | MovJ/MovL连续过渡参数；允许平滑过渡，但不能突破控制器动力学和安全限制。 |

# 目录

1. 文档目的与适用范围

2. 程序架构与文件职责

3. 三个版本定义与总体演进

4. ERM项目功能适配

5. 隔板系统开发

6. 普通箱吸盘与掉箱检测

7. 侧取逆解分支保护

8. 项目级关节安全范围检查

9. MovS连续轨迹与节拍优化

10. 启动、ACK与正常生产流程

11. 三版本逐功能对比矩阵

12. I/O与配置参考

13. 报警与异常处理

14. 调试与维护指南

15. 开发结论

附录A. CPoint关键数据结构

附录B. 主要函数与文件索引

附录C. 现场验证清单

附录D. 代码依据与版本来源

# 1. 文档目的与适用范围

## 1.1 编写目的

本手册用于向后续接手ERM项目的工程师说明：项目在通用码垛程序基础上增加了哪些功能、各功能为什么需要、三个版本之间如何演进，以及调试时应检查哪些信号、参数和代码位置。

避免只依赖代码Diff理解项目，建立“工艺需求—控制逻辑—代码文件—现场信号”的对应关系。

区分法国标准版继承功能与ERM项目新增功能，便于后续合并、升级和问题定位。

记录离场版本的现场实现，以及MovS版本针对带载Forward去程卡顿所做的路径重构。

为BIB输送线、气源、客户托盘确认、隔板传感器和运动安全提供统一的调试入口。

## 1.2 适用范围

普通箱码垛，特别是ERM BIB配方。

双箱到位与输送电机联动。

压缩空气、托盘存在和隔板余量等启动/ACK联锁。

使用距离传感器和Stopcond的隔板高度自适应取料。

侧取逆解分支、J1/J6连续性、项目级关节范围和MovS去程。

功能统计口径：吸盘DO状态回读属于标准版已经具备或法国标准版已加入的通用能力，ERM版继续使用，但不作为ERM独有开发单独计数。

## 1.3 使用本手册时的前提

global.lua中的前部默认值可能被前端、寄存器或文件末尾的项目数据覆盖，现场调试必须确认最终有效值。

I/O表中列出的通道来自当前代码版本，仍需与现场电气图和PLC/机器人I/O监视器核对。

关节范围、距离阈值和路径高度属于ERM项目参数，不应直接复制到其他工作站。

# 2. 程序架构与文件职责

图2-1  ERM脚本职责与数据流

## 2.1 文件职责

| 文件 | 主要职责 | ERM重点开发 |
| --- | --- | --- |
| global.lua | 公共常量、功能开关、I/O、左右托盘模板、通用函数 | 气源、隔板余量、BIB左托盘、双路掉箱、MovS配置 |
| src0.lua | 实际运动、吸盘、Payload、隔板动作、运动状态机 | 独立隔板工艺、阶梯Payload、路径执行拆分、MovS执行 |
| src1.lua | 传感器读取、物料到位、SignalReady | BIB双箱稳定计时与M1/M2输送控制 |
| src2.lua | 工作数据、托盘状态、初始化、换托盘、状态上传 | 气源/左托盘/隔板初始化检查、普通箱双路掉箱周期检测 |
| src3.lua | 配方点位、取放点、过渡点、逆解、CPoint入队 | 隔板专用点位、J6保护、侧取路径、关节安全和MovS路径元数据 |
| src4.lua | 产能、运行时间、周期状态和心跳 | 功能变化很小，主要继承标准版 |

## 2.2 核心数据流

1. global.lua提供配置、I/O映射、报警类型和左右托盘运行状态。

2. src2在启动或ACK阶段恢复工作数据并执行气源、客户托盘和隔板余量检查。

3. src1持续读取箱体和BIB输送线传感器，在条件满足时设置SignalReady。

4. src3根据配方和当前箱号提前生成CPoint并压入左右队列。

5. src0取得当前CPoint，执行取料、吸盘、去程、放料和回程。

6. src0完成一次动作后更新工作数据；src2和src4继续维护状态与产能。

## 2.3 CPoint索引约定

| 索引 | 含义 |
| --- | --- |
| 1~5 | 过渡点 |
| 6 | 取料点 |
| 7 | 取料上方点 |
| 8~11 | 放置点 |
| 12~15 | 放置上方点 |
| 16~19 | 放置插入/偏移点 |

维护原则：点位含义由src3统一生成，src0应按照既定索引执行。修改索引或路径结构时，必须同时检查普通箱、隔板、回程和错误点位映射。

# 3. 三个版本定义与总体演进

## 3.1 原始版

原始版是通用码垛框架。它已经包含左右托盘状态机、通用到位信号、配方点位、GetInvK、通用吸盘控制、Payload、产能统计和MovJ/MovL取放流程。普通箱、隔板与拆垛主要集中在一个PTPMotion框架内处理。

## 3.2 离场版

离场版是在原始版上完成ERM现场适配的版本。它增加BIB双箱输送、压缩空气检查、BIB_6x3L左托盘ACK检查、隔板余量传感器、距离传感器取隔板、独立隔板吸盘、双路普通箱掉箱检测，以及针对隔板和侧取的部分J1/J6安全处理。普通箱带载去程仍以多条MovJ/MovL分段执行。

## 3.3 MovS版

MovS版保留离场版的项目功能，重点重构普通箱运动。src3从“基础点位计算”升级为“执行路径规划”，提前生成去程、回程、放置后抬升和待机安全点；src0按条件将普通箱带载去程作为MovS连续轨迹执行，最后下降仍使用MovL。

## 3.4 总体功能演进

| 功能 | 原始版 | 离场版 | MovS版 |
| --- | --- | --- | --- |
| BIB双箱输送 | 无 | 新增B1/B2/B3与M1/M2逻辑 | 保持不变 |
| 气源检查 | 无 | 启动/ACK/换托盘检查 | 保持不变 |
| BIB左托盘确认 | 无 | BIB_6x3L专用检查 | 保持不变 |
| 隔板数量 | 软件计数为主 | DI有无同步默认值或0 | 保持不变 |
| 隔板取料高度 | 依赖计算高度 | AI距离Stopcond | 保持不变 |
| 隔板动作 | 通用PTP框架 | 独立工艺时序和安全回退 | 路径数据进一步提前规划 |
| 侧取逆解 | 通用GetInvK | 执行时部分J1/J6修正 | src3入队前完整保护 |
| 普通箱带载去程 | MovJ/MovL | MovJ/MovL，CP优化有限 | 条件满足时MovS整体去程 |

# 4. ERM项目功能适配

## 4.1 BIB双箱来料与输送线控制

BIB工艺中，两个实体纸箱作为一个逻辑抓取单元。机器人只有在两个取料位置均稳定有箱时才允许执行一次抓取；上游第三个纸箱需要被限制，避免继续挤压已经到位的纸箱。

### 4.1.1 配方使能条件

当前代码仅在BIBConveyorCfg.Enable=true且PalletName命中白名单时启用。白名单为：BIB_2x10L、BIB_6x3L、BIB_2X5L。其他配方继续使用标准GetDeteMode逻辑。

### 4.1.2 信号职责

| 信号 | 离场版默认通道 | 作用 |
| --- | --- | --- |
| B1 | DI1 | 第一个取料位置纸箱检测 |
| B2 | DI6 | 第二个取料位置纸箱检测 |
| B3 | DI19 | 第三个/上游额外纸箱检测 |
| M1 | DO18 | 上游输送段控制 |
| M2 | DO19 | 取料定位输送段控制 |

图4-1  BIB双箱输送与取料授权流程

### 4.1.3 关键实现特点

B1和B2满足目标状态后，不立即授权抓取，而是按托盘侧记录稳定起始时间。

稳定时间达到后重新读取B1、B2和B3，避免瞬时信号造成误取。

M2的电机控制与机器人SignalReady授权分离；电机在机器人运动期间仍持续刷新。

当B1、B2和B3同时ON时，M1立即OFF，防止第三个纸箱继续挤压取料位。

机器人只有在MotionDone=true时才通过GetSignal设置SignalReady。

### 4.1.4 三版本差异

| 版本 | 行为 |
| --- | --- |
| 原始版 | 根据单路或多路普通到位DI判断取料许可，无BIB专用电机控制。 |
| 离场版 | 增加白名单、B1/B2稳定计时、B3防挤压以及M1/M2持续控制。 |
| MovS版 | src1与离场版相同；MovS只改变机器人带载去程，不改变输送线逻辑。 |

## 4.2 压缩空气检查

压缩空气是箱体吸盘和隔板吸盘正常工作的前置条件。ERM版在托盘工作数据初始化和换托盘确认流程中调用CheckCompressedAirPresence；检查失败时直接返回，不完成本次初始化。

| 项目 | 当前代码行为 |
| --- | --- |
| 配置 | AirPressureCfg.Enable=true，PresenceDI默认DI22，新增AirErr=18。 |
| 正常 | DI为ON，记录气源存在并继续初始化。 |
| 异常 | DI为OFF，蜂鸣器以500 ms开/500 ms关循环10次，随后触发气源报警。 |
| 执行位置 | src2.InitData及src2.CheckPallet的新托盘复位路径。 |
| 影响 | 气源不满足时，托盘State.Init不会完成，机器人不会进入正常生产。 |

实现说明：配置中存在BuzzerDuration并限制为10~15秒；当前代码实际使用固定10次1秒循环，现场行为约10秒。

## 4.3 BIB_6x3L左托盘客户确认检查

该功能是客户提出的项目专用要求：在BIB_6x3L配方执行ACK或新托盘确认时，必须确认左侧托盘真实存在。其他配方直接放行。

| 项目 | 说明 |
| --- | --- |
| 适用配方 | 仅PalletName == "BIB_6x3L"。 |
| 读取信号 | 读取FirstPallet.InPlaceA，而不是在函数内写死DI3。 |
| 成功条件 | 左托盘第一路到位信号为ON。 |
| 失败行为 | 触发PalletErr，并阻止本次初始化继续。 |
| 检查时机 | 工作数据初始化、ACK、新托盘更换确认。 |

## 4.4 与普通托盘检测的区别

| 检测类型 | 目的 | 执行特点 |
| --- | --- | --- |
| 普通托盘状态检测 | 持续维护左右托盘Replace、LosePallet和状态显示 | 通用逻辑，生产周期持续运行 |
| BIB左托盘ACK检查 | 满足客户要求，确认左托盘存在后才能确认初始化 | 仅BIB_6x3L，属于ACK前置许可 |

# 5. 隔板系统开发

## 5.1 原始版隔板逻辑

原始版根据配方Layer数组判断哪些层需要隔板，通过RePartNum维护剩余数量，并根据隔板厚度、数量和示教点计算抓取高度。隔板与普通箱共享较多PTPMotion、OpenSucker和CloseSucker框架。该方式依赖软件数量、单张厚度和堆叠整齐度。

## 5.2 ERM隔板机构需求

隔板较软，堆叠高度和顶部实际位置会变化。

箱体吸盘与隔板吸盘需要独立控制。

软件计数不能完全反映料仓是否真的有隔板。

隔板取放需要专用过渡点、安全点和垂直抬升动作。

取板需要距离传感器参与，避免按理论高度压板或吸空。

## 5.3 隔板余量/缺料检测

ERM增加PartSensorCfg和SyncPartitionRemainBySensor。该传感器检测的是“料仓有无隔板”，不是逐张计数。

| 传感器状态 | RePartNum处理 | 数据同步 |
| --- | --- | --- |
| DI ON | 恢复为PalletNumber.ProcessNum.PartitionNum默认数量 | 写入RePartNum寄存器和PalletPartNumA/B全局变量 |
| DI OFF | 置为0 | 写入寄存器和控制器全局变量，并记录缺料警告 |

### 5.3.1 检查时机

启动或ACK恢复工作数据时。

新托盘确认并重新初始化工作数据时。

真正执行隔板动作前，通过CheckPartitionRemainBeforeMotion再次确认。

隔板放置后可再次读取传感器，但在传感器模式下不再按动作次数递减RePartNum。

### 5.3.2 为什么不在普通箱周期持续同步

离场版在src2中明确不对DI21做每周期同步，只在启动/ACK和隔板动作前检查，避免普通箱循环因隔板防抖等待而拖慢状态线程。

命名建议：本功能应称为“隔板余量/缺料检测”，不应称为“隔板精确数量测量”。

## 5.4 距离传感器检测隔板高度

离场版在隔板下降运动中使用stopcond = "AI(1) <= 0.5"。机器人按预估点向下运动，当距离/激光传感器达到阈值时提前结束当前MovL，然后打开隔板吸盘。

| 对比项 | 原始版 | ERM离场版 |
| --- | --- | --- |
| 取料高度依据 | 示教点、隔板厚度和软件余量计算 | 理论高度用于接近，最终停止由AI距离条件决定 |
| 误差来源 | 厚度累计、隔板翘曲、堆叠不齐、数量不一致 | 主要依赖传感器阈值和实际停止距离 |
| 工艺效果 | 可能压得过深或未接触隔板 | 根据最上层真实高度停止，提高适应性 |

两个传感器的区别：DI21回答“料仓里有没有隔板”；AI(1)距离条件回答“当前最上层隔板的实际高度在哪里”。

## 5.5 ERM专用隔板动作流程

图5-1  ERM专用隔板工艺流程

### 5.5.1 主要动作参数

| 动作 | 离场版实现 |
| --- | --- |
| 取料前接近 | 进入CPoint.MotionPoint[7]或隔板安全相关点位。 |
| 距离下降 | MovL到CPartPick，stopcond为AI(1) <= 0.5。 |
| 吸附 | 使用PartCfg.Port独立输出，等待Time.Pick.In，并设置隔板Payload。 |
| 取后抬升 | 按代码固定垂直抬升约200 mm。 |
| 放置 | 经隔板过渡点到放置点；src3对隔板放置Z额外+30 mm。 |
| 放后抬升 | 从当前放置位置垂直抬升约100 mm。 |
| 回程 | 使用隔板BackwardMotionPoint、PartSafePoint和待机点。 |

### 5.5.2 隔板专用点位修正

隔板放置点Z额外提高30 mm，使软隔板在略高于理论位置处释放后自然落下。

自动隔板过渡点按放置点上方约100 mm处理。

最后一个示教隔板过渡点按放置点上方约200 mm处理。

隔板取料示教点J6被保留，防止普通逆解逻辑重新选择腕部角度。

隔板回程过渡点可使用待机终点J6，降低回程腕部跳变。

## 5.6 隔板数量逻辑的版本变化

| 版本 | 数量来源 | 动作后处理 |
| --- | --- | --- |
| 原始版 | 断电数据和软件计数 | 码垛每放一张减1，拆垛加1 |
| 离场版（传感器模式） | DI有料恢复默认数量，无料置0 | 不按动作次数递减，状态由传感器决定 |
| MovS版 | 与离场版相同 | 保持不变 |

# 6. 普通箱吸盘与掉箱检测

## 6.1 标准功能继承

通用吸盘输出控制和关闭。

吸盘DO状态读取/回读。

Payload设置与释放后的负载更新。

通用光电或真空掉料检测框架。

破真空输出配置。

## 6.2 ERM普通箱吸附时序

离场版普通箱码垛固定按单次抓取处理。打开主真空后，Payload按30%、50%、75%和100%分阶段增加，用于降低突然加载造成的运动或预载异常。

打开 SuckerCfg.Port.A 等待 50 ms → SetPayload(工具 + 30%箱重) 等待 50 ms → SetPayload(工具 + 50%箱重) 等待 50 ms → SetPayload(工具 + 75%箱重) 等待 850 ms → 回读吸盘DO SetPayload(工具 + 100%箱重) 再等待 Time.Pick.In

性质说明：VerifySuckerDO确认的是机器人输出状态是否与命令一致，不等同于真空压力传感器确认。

## 6.3 普通箱双路掉箱检测

| 条件 | 行为 |
| --- | --- |
| 当前动作是普通箱 MotionType.Norm | 允许检查DI23和DI24。 |
| 主吸盘输出为ON | 掉箱检测有效；吸盘关闭时复位检测状态。 |
| DI23和DI24均ON | 认为箱体正常，清除防抖计时。 |
| 任一路OFF | 使用Systime按Time.DropDetection非阻塞防抖并再次读取。 |
| 复核后仍异常 | 触发DropErr；不主动关闭真空，保留可能仍吸住的另一箱。 |
| 当前动作是隔板 | 清除普通箱检测计时并跳过DI23/DI24。 |

## 6.4 MovS版增强

MovS执行期间src2仍持续监视DI23/DI24。MovS版增加跨线程掉箱故障锁存，使src0在MovS返回后能够阻止继续下降和放箱。该增强与轨迹连续性配套，用于避免报警ACK后脚本从MovS下一行继续运行。

# 7. 侧取逆解分支保护

## 7.1 问题背景

侧面取料时，同一个笛卡尔位姿可能存在多组机器人关节解。如果每个点独立选择逆解，可能出现J1大角度绕转、J6整圈变化、去程与回程构型不一致、腕部奇异或路径跨越操作区域。

## 7.2 原始版行为

原始版主要依赖GetInvK输出，并在src3对部分过渡点的J6进行统一处理。它缺少按整个路径检查J1/J6分支连续性和示教锚点一致性的项目逻辑。

## 7.3 离场版处理

src0增加J1安全分支归一化，项目范围约为-60°到200°。

通过SafeMovJ/SafeMovL结合当前关节，在执行时选择较安全的J1/J6等效角。

隔板示教取料点和过渡点保留J6。

当普通过渡点J5接近±90°腕部奇异区时，不强制覆盖GetInvK产生的J6。

隔板回程生成独立BackwardMotionPoint。

## 7.4 MovS版处理

在src3根据取料示教关节识别侧取工况。

保留完整取料示教关节作为侧取路径起点。

每个动态点根据前一点选择J1和J6的最近等效角。

去程过渡点可统一使用放置端J6的等效分支，减少腕部细小变化造成的逐点减速。

示教过渡点作为锚点，逆解分支必须与客户实际示教构型接近。

普通箱回程严格复用已确认的ForwardMotionPoint，只反向改变执行顺序。

任何关键点归一化或连续性检查失败时，CPoint不入队。

| 保护对象 | 保护方式 | 主要结果 |
| --- | --- | --- |
| J1 | 选择安全范围内且最接近前一点的等效角 | 避免向操作员侧绕转和大角度突变 |
| J6 | 选择软件范围内最近等效角，侧取过渡可统一分支 | 降低腕部整圈旋转和奇异附近减速 |
| 示教锚点 | 比较逆解J1与示教过渡点J1 | 识别“数值连续但机械构型错误”的路径 |
| 回程 | 复用去程关节分支 | 保证去回程构型一致 |

# 8. 项目级关节安全范围检查

## 8.1 功能性质

机器人控制器的机械限位只说明某个关节角是否允许，并不保证该构型适合ERM工作站。项目级检查用于限制机器人经过操作员侧、错误绕转或相邻点异常跳变。

## 8.2 MovS版当前参数

| 参数 | 数值 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| PathJ1SafeMin | -60° | J1项目安全下限 |
| PathJ1SafeMax | 200° | J1项目安全上限 |
| PathJ6SoftMin | -360° | J6软件等效角下限 |
| PathJ6SoftMax | 360° | J6软件等效角上限 |
| PathJ1MaxSegment | 150° | 相邻点J1最大允许跳变 |
| PathJ1AnchorTolerance | 60° | 逆解J1与示教锚点最大差异 |
| DepositLiftHeight | 250 mm | 普通箱放置后抬升点规划高度 |

重要：这些参数是ERM项目布局和示教路径约束，不是通用机器人安全标准。复制到其他项目时必须重新示教并验证。

## 8.3 检查层级

1. 单点合法性：J1/J6是否能转换到软件允许范围。

2. 相邻点连续性：前一点到目标点的J1跳变量是否超过阈值。

3. 示教构型一致性：逆解结果是否接近人工示教过渡点。

4. 完整路径验证：取料上方、去程、放置、抬升、回程和待机之间是否连续。

5. 队列保护：路径生成失败时不更新索引、不把无效CPoint压入队列。

# 9. MovS连续轨迹与节拍优化

## 9.1 离场版现场现象

离场版本的普通箱Forward带载去程存在卡顿，生产节拍未达到要求。现场尝试将MovJ和MovL的cp调整为100，改善仍不明显。项目判断高负载、负载质心、MovJ/MovL混合、关节分支和控制器逐段预处理共同限制了CP效果。

正确表述：高负载可能压缩控制器可安全连续过渡的范围，但不应简单表述为“负载高时CP完全失效”。CP是连续过渡请求，控制器仍会遵守关节速度、力矩、奇异和路径限制。

## 9.2 离场版去程结构

MovL 到取料点 打开真空并建立Payload MovL 回取料上方 多条 MovJ 经过过渡点 MovL 到插入点或放置上方 MovL 到最终放置点

多条独立指令意味着控制器需要逐段处理。即使cp=100，每段之间仍可能因轨迹类型变化、姿态变化、点间距离或重载动力学限制而减速。

## 9.3 MovS版设计目标

将主要带载Forward路径一次提交给控制器，获得整体平滑规划。

把关节分支选择和安全检查放到src3入队前完成。

src0以执行为主，不在机器人持箱后做大量路径修正。

保留最终MovL下降，确保落箱阶段的方向和位置控制。

隔板、拆垛、多吸模式和仿真不使用普通箱MovS。

图9-1  MovS版普通箱带载去程范围

## 9.4 MovS使能条件

| 条件 | 要求 |
| --- | --- |
| BoxMovSCfg | 存在且Enable=true |
| 运行环境 | SimulateMode ~= 1，真实机器人 |
| 工作模式 | PalletNumber.Mode == WorkType.Pallet |
| 动作类型 | CPoint.Paras.Mode == MotionType.Norm |
| 放置次数 | CPoint.Paras.Times == 1 |
| 吸盘模式 | CPoint.Paras.Sucker == 0，单吸单放 |

## 9.5 配置参数

| 参数 | 规划版默认值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| BoxMovSCfg.Enable | true | 普通箱Forward MovS总开关 |
| ForwardSpeed | 300 | MovS执行速度 |
| MinSpeed | 50 | 速度下限保护 |
| MaxSpeed | 500 | 速度上限保护 |
| FileName | erm_box_forward_movs.csv | 轨迹文件名称 |

## 9.6 src3与src0职责演进

| 职责 | 离场版 | MovS版目标 |
| --- | --- | --- |
| 基础点位和GetInvK | src3 | src3 |
| J1/J6分支选择 | src0执行时为主，src3有部分隔板保护 | src3入队前完成 |
| 去程路径 | src0按MotionPoint逐段执行 | src3生成ForwardMotionPoint |
| 回程路径 | 执行时按过渡点回退 | src3生成BackwardMotionPoint |
| 放置后抬升 | src0运行时GetPose/逆解或笛卡尔抬升 | src3生成DepositLiftMotionPoint |
| 普通箱带载去程 | 多条MovJ/MovL | src0调用MovS整体执行 |
| 最终落箱 | MovL | 仍为MovL |

## 9.7 方案A的文档定位

正在改造的方案A分支计划由src3生成完整的MovS点数据并存入CPoint，src0在当前动作执行前写固定轨迹文件并调用MovS。本手册只记录该目标职责：路径和运动学计算属于src3，文件I/O和执行属于src0；不对未完成分支做质量判断。

# 10. 启动、ACK与正常生产流程

图10-1  启动/ACK项目条件检查

## 10.1 启动或断电恢复

1. src0初始化存储方式、项目名、左右托盘状态和隔板保存变量。

2. src2读取托盘已有层数、剩余箱数和隔板相关断电数据。

3. 执行压缩空气检查。

4. BIB_6x3L执行左托盘存在检查。

5. 通过DI同步隔板余量。

6. 计算当前BoxCount、NextBoxCount、LayerCount和完成状态。

7. 提交托盘状态、数量和产能，设置State.Init=true。

## 10.2 新托盘更换/Confirm

1. 托盘完成后等待旧托盘移走和新托盘到位。

2. 满足两路托盘到位及人工确认条件后设置SReset。

3. InitWorkingData重置箱数、层数和隔板放置状态。

4. 再次执行气源、BIB左托盘和隔板余量检查。

5. 检查全部通过后清除FReset/SReset并允许新一垛生产。

## 10.3 正常BIB取料循环

1. src1持续刷新B1/B2/B3和M1/M2。

2. B1+B2稳定到位且机器人MotionDone=true时设置SignalReady。

3. src0从当前托盘队列Pop一个CPoint。

4. 普通箱执行吸取、Payload、Forward去程、放置、回程。

5. src0更新箱数和层数，MotionDone恢复true。

6. src1重新等待下一组双箱稳定到位。

## 10.4 隔板动作切换

1. src3根据配方Layer和当前箱号把下一CPoint.Mode设为MotionType.Part。

2. src0在Pop队列前检查隔板余量传感器。

3. 检查通过后执行距离Stopcond取板和专用放板流程。

4. 传感器模式下不按动作次数递减RePartNum。

5. 隔板完成后返回安全点，再进入下一普通箱动作。

# 11. 三版本逐功能对比矩阵

| 功能 | 原始版 | 离场版 | MovS版 |
| --- | --- | --- | --- |
| 通用状态机 | 左右托盘、单/双输送状态机 | 继承并加入项目联锁 | 继承 |
| 普通到位检测 | 按单/多吸盘读取DI | 普通模式增加500 ms二次确认 | 与离场版相同 |
| BIB双箱 | 无 | B1+B2稳定后授权一次抓取 | 保持 |
| BIB上游防挤压 | 无 | B1+B2+B3均ON时M1停止 | 保持 |
| BIB定位输送 | 无 | B1+B2稳定后M2停止 | 保持 |
| 气源 | 无项目专用检查 | 启动/ACK/换托盘检查DI22 | 保持 |
| 左托盘客户确认 | 无 | BIB_6x3L检查FirstPallet.InPlaceA | 保持 |
| 隔板余量 | 软件计数 | DI有料恢复默认值，无料置0 | 保持 |
| 隔板动作前检查 | 依赖软件数量 | Pop/动作前再次查DI | 保持 |
| 隔板高度 | 理论高度计算 | AI(1)<=0.5 Stopcond | 保持 |
| 隔板吸盘 | 可复用通用吸盘 | PartCfg独立输出 | 保持 |
| 隔板放置高度 | 通用计算 | 放置Z+30 mm | 保持 |
| 隔板过渡高度 | 通用规则 | 自动+100 mm、示教末点+200 mm | 保持 |
| 隔板取后抬升 | 通用路径 | 垂直约200 mm | 保持 |
| 隔板放后抬升 | 通用路径 | 垂直约100 mm | 路径点进一步预计算 |
| 隔板J6 | 通用逆解处理 | 保留示教J6，回程独立J6 | 扩展完整隔板执行路径 |
| 普通箱吸取Payload | 一次设置 | 30/50/75/100%阶梯设置 | 保持 |
| 吸盘DO回读 | 标准功能/通用能力 | 继续使用 | 继续使用 |
| 普通箱掉箱 | 通用光电/真空框架 | DI23/DI24双路非阻塞防抖 | 增加跨线程故障锁存 |
| 侧取J1/J6 | 通用GetInvK | src0运行时安全归一 | src3入队前完整规划 |
| 示教构型校验 | 无项目校验 | 部分隔板示教保护 | 侧取过渡点锚点校验 |
| 去程路径 | MotionPoint逐段MovJ/MovL | SafeMovJ/SafeMovL逐段执行 | ForwardMotionPoint + MovS |
| 回程路径 | 过渡点反向执行 | 部分BackwardMotionPoint | 完整BackwardMotionPoint |
| 路径失败处理 | 执行时报警为主 | 执行时修正/报警 | 失败不更新索引、不入队 |
| src3职责 | 点位和基础逆解 | 点位+部分J6保护 | 执行路径与安全规划 |
| src0职责 | 计算与执行混合 | 运行时关节修正+执行 | 以执行和工艺时序为主 |

# 12. I/O与配置参考

读取原则：下表记录的是当前离场版/MovS规划版代码中可见的默认或项目配置。现场最终值可能由前端植入覆盖，必须以运行时变量、I/O监视器和电气图为准。

## 12.1 BIB输送线I/O

| 名称 | 类型 | 当前代码通道 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| B1 | DI | 1 | 第一个取料位箱体 |
| B2 | DI | 6 | 第二个取料位箱体 |
| B3 | DI | 19 | 上游第三个箱体 |
| M1 | DO | 18 | 上游输送电机 |
| M2 | DO | 19 | 定位输送电机 |

## 12.2 安全与工艺信号

| 功能 | 类型/通道 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 气源存在 | DI22 | AirPressureCfg.PresenceDI |
| 隔板余量 | DI21 | PartSensorCfg.Port.A；ON有料，OFF无料 |
| 隔板高度 | AI(1) | 当前stopcond阈值<=0.5 |
| 普通箱掉箱A | DI23 | 主吸盘ON且任一路OFF触发防抖 |
| 普通箱掉箱B | DI24 | 与DI23共同监视双箱 |
| 左托盘客户检查 | FirstPallet.InPlaceA | BIB_6x3L ACK专用，不在函数内写死通道 |
| 主箱体吸盘 | SuckerCfg.Port.A | 实际通道由前端/项目配置 |
| 隔板吸盘 | PartCfg.Port.A | 独立输出，实际通道由前端/项目配置 |
| 蜂鸣器 | BuzzerIO | 气源异常和其他报警提示 |

## 12.3 关键配置块

| 配置块 | 关键字段 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| BIBConveyorCfg | Enable、DelayTime、Sensor、Motor | 双箱检测和M1/M2控制 |
| AirPressureCfg | Enable、PresenceDI、BuzzerDuration | 气源存在联锁 |
| PartSensorCfg | Enable、Port、DelayTime | 隔板有无和防抖 |
| PartCfg | Enable、Port | 独立隔板吸盘 |
| SuckerCfg | Port、Dete、VacuumBreak | 普通箱吸盘和检测 |
| SPortCfg | Enable、Port | 外部安全/吸盘状态输出 |
| BoxMovSCfg | Enable、ForwardSpeed、Min/MaxSpeed、FileName | MovS普通箱去程 |
| Time | Thread、Pick、Place、DropDetection | 线程、吸放等待和掉箱防抖 |

# 13. 报警与异常处理

| 异常 | 检测位置 | 处理结果 | 现场优先检查 |
| --- | --- | --- | --- |
| 气源缺失 | global.CheckCompressedAirPresence | 蜂鸣后AirErr，初始化返回 | 气源、压力开关、DI22极性 |
| BIB左托盘不存在 | global.CheckBIBLeftPalletPresence | PalletErr，ACK失败 | 左托盘、InPlaceA、配方名 |
| 隔板缺料 | Sync/CheckPartitionRemain... | RePartNum=0并阻止取板 | DI21、料仓、传感器极性 |
| 距离条件异常 | src0隔板MovL stopcond | 可能无法正常到达真实隔板高度 | AI通道、阈值、量程、安装距离 |
| 吸盘DO不一致 | src0.VerifySuckerDO | WorkingDataErr | DO输出、映射、控制器回读 |
| 普通箱掉落 | global.BoxDropSignalDete | DropErr，保留真空 | DI23/DI24、吸盘密封、箱体位置 |
| BIB双箱不稳定 | src1.HandleBIBConveyorControl | 不发SignalReady，M2继续运行 | B1/B2安装、DelayTime、输送速度 |
| 路径不可达 | src3.GetInvK/InverseKin | PointErr，不生成有效路径 | 示教点、User/Tool、箱型和层高 |
| 关节分支异常 | MovS版src3路径校验 | PointErr，不入队 | J1/J6、示教锚点、安全范围 |
| MovS边界异常 | MovS版src0 | 停止执行MovS或阻止继续放置 | 吸盘输出、掉箱锁存、轨迹文件 |

## 13.1 报警后的恢复原则

先确认现场物理状态，再执行ACK，避免脚本恢复后从当前运动指令下一行继续。

掉箱报警时不要立即关闭仍可能有效的真空，应先安全处理机器人和箱体。

路径或关节报警应重新检查示教点、User、Tool和配方，而不是直接扩大安全范围。

气源、托盘或隔板前置条件未满足时，不应通过修改State.Init绕过检查。

# 14. 调试与维护指南

## 14.1 建议阅读顺序

global.lua → src2.lua → src1.lua → src3.lua → src0.lua → src4.lua

## 14.2 新项目或版本升级的调试顺序

1. 确认PalletName、左右托盘使能、最终User/Tool、箱体和托盘数据。

2. 逐个验证气源、托盘、BIB、隔板余量、距离AI和掉箱DI的极性。

3. 空载低速检查Home、取料上方、过渡点、放置上方和回程。

4. 单独测试BIB M1/M2，不运行机器人时确认电机与传感器关系。

5. 单独测试隔板：有料/无料、Stopcond触发、吸盘、200 mm取后抬升和100 mm放后抬升。

6. 低速测试侧取J1/J6，记录每个关键点的关节值。

7. 使用最大实际箱重测试Payload和普通箱掉箱检测。

8. 最后测试MovS速度和节拍，逐步提高ForwardSpeed。

## 14.3 功能调试检查点

| 模块 | 必须确认 |
| --- | --- |
| BIB | 白名单配方、B1/B2稳定时间、B3位置、M1/M2方向、取箱后复位 |
| 气源 | DI22极性、蜂鸣器输出、报警后初始化是否保持未完成 |
| 左托盘确认 | 只对BIB_6x3L生效、读取FirstPallet.InPlaceA、ACK失败行为 |
| 隔板余量 | ON恢复默认数量、OFF置0、寄存器/HMI同步、动作前二次检查 |
| 隔板高度 | AI量程、阈值方向、触发后的实际停止距离、失效场景 |
| 隔板路径 | 示教J6、放置Z+30、过渡高度、PartSafePoint、左右托盘差异 |
| 侧取 | J1/J6连续、去回程同构型、示教锚点、奇异附近速度 |
| MovS | 文件生成、点序列、User/Tool、速度范围、最终MovL、掉箱锁存 |

## 14.4 代码职责边界

| 修改类型 | 优先文件 |
| --- | --- |
| 功能开关、I/O、报警类型、默认参数 | global.lua |
| 输送线、物料到位和SignalReady | src1.lua |
| 初始化、ACK、托盘状态和工作数据 | src2.lua |
| 点位、逆解、关节分支和执行路径 | src3.lua |
| 吸盘时序、Payload、运动执行和工艺动作 | src0.lua |
| 产能时间和周期维护 | src4.lua |

禁止重复实现：同一套J1/J6归一或路径修正不应同时长期存在于src0和src3。MovS演进方向是src3负责规划，src0负责执行。

# 15. 开发结论

## 15.1 项目功能开发

BIB两个实体箱作为一个逻辑箱的到位和输送控制。

压缩空气启动/ACK/换托盘联锁。

BIB_6x3L左托盘客户确认检查。

隔板余量/缺料传感器与HMI/寄存器同步。

箱体和隔板独立吸盘控制。

## 15.2 工艺感知与过程控制

距离传感器参与隔板下降，按真实高度Stopcond停止。

独立的隔板取料、抬升、过渡、放置和安全回退流程。

隔板放置高度和过渡高度按软隔板特性调整。

## 15.3 运动安全与性能开发

侧取J1/J6逆解分支连续性保护。

项目级关节安全范围、相邻跳变和示教锚点检查。

普通箱去程和回程路径提前规划。

MovS连续轨迹用于改善带载Forward去程的路径连续性和生产节拍。

一句话总结：ERM版本是在通用码垛框架上，完成BIB双箱工艺、气动与托盘联锁、隔板传感器自适应，以及侧取关节安全和MovS节拍优化的项目化开发。

# 附录A. CPoint关键数据结构

| 字段 | 离场版/MovS版含义 |
| --- | --- |
| Paras.Mode | MotionType.Norm普通箱或MotionType.Part隔板 |
| Paras.Sucker | 吸盘/放置模式 |
| Paras.Times | 本次放置次数 |
| Paras.TransNum | 过渡点数量 |
| Paras.OffSet | 各放置点是否需要插入/偏移点 |
| MotionPoint[1..19] | 基础取放和过渡点 |
| ForwardMotionPoint | MovS版安全去程过渡路径 |
| BackwardMotionPoint | 安全回程路径 |
| DepositLiftMotionPoint | 普通箱放置后抬升点 |
| StandyMotionPoint | 提前逆解的待机执行点 |
| PartitionSafePoint | 隔板专用安全点 |
| MovS | MovS使能和User/Tool等元数据；方案A目标包含完整joint+pose点 |

CPoint = { Paras = {...}, MotionPoint = {...}, ForwardMotionPoint = {...}, BackwardMotionPoint = {...}, DepositLiftMotionPoint = {...}, StandyMotionPoint = {...}, PartitionSafePoint = {...}, MovS = {...} }

# 附录B. 主要函数与文件索引

| 功能 | 函数 | 文件 |
| --- | --- | --- |
| BIB白名单 | IsBIBConveyorEnabled | src1.lua |
| BIB控制 | HandleBIBConveyorControl | src1.lua |
| 气源检查 | CheckCompressedAirPresence | global.lua |
| 左托盘ACK检查 | CheckBIBLeftPalletPresence | global.lua |
| 隔板余量同步 | SyncPartitionRemainBySensor | global.lua |
| 隔板模式判断 | IsPartitionRemainSensorMode | global.lua |
| 隔板动作前检查 | CheckPartitionRemainBeforeMotion | src0.lua |
| 普通箱双路掉箱 | BoxDropSignalDete | global.lua / src2.lua周期调用 |
| 吸盘DO回读 | VerifySuckerDO | src0.lua |
| 离场版实际运动 | PTPMotion | src0.lua |
| MovS版普通箱运动 | BoxPalletMotion | src0.lua |
| MovS版隔板运动 | PartitionPalletMotion | src0.lua |
| MovS执行 | ExecuteBoxForwardMovS | src0.lua |
| 点位结果生成 | GetResult | src3.lua |
| 侧取执行点 | PrepareSidePickExecutionPoints | src3.lua |
| 隔板路径 | BuildPartitionTransitionPaths | src3.lua |
| 放置后抬升点 | BuildDepositLiftPoints | src3.lua |

# 附录C. 现场验证清单

☐  最终PalletName与BIB白名单匹配。

☐  左右托盘使能、到位信号和人工Confirm逻辑正确。

☐  BIB_6x3L确认时，左托盘不存在会阻止ACK。

☐  DI22断开时触发气源提示和AirErr。

☐  DI21 ON/OFF能够正确同步RePartNum和HMI。

☐  AI(1)距离值方向和0.5阈值与现场传感器一致。

☐  隔板吸盘输出与普通箱吸盘输出完全分离。

☐  隔板取后抬升、放后抬升和PartSafePoint无干涉。

☐  B1/B2稳定后M2停止；B3到位后M1停止。

☐  机器人运动期间M1/M2仍按传感器持续刷新。

☐  DI23或DI24掉线时，普通箱掉箱报警有效且不关闭剩余真空。

☐  侧取去程与回程J1/J6无大角度跳变。

☐  MovS轨迹覆盖正确，最终放置下降仍为MovL。

☐  最大实际负载下测试节拍、碰撞检测和关节速度。

☐  急停、报警ACK和断电恢复后，机器人不会从不安全的中间步骤继续。

# 附录D. 代码依据与版本来源

| 版本 | 代码来源 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 原始版 | /mnt/data/erm_compare/normal/global.lua、src0.lua~src4.lua | 通用码垛程序，用于确认标准功能和ERM新增项。 |
| 离场版 | /mnt/data/global.lua、src0.lua~src4.lua | 本次上传的离开现场版本。 |
| MovS版 | /mnt/data/erm_review/global.lua、src0.lua~src4.lua | 后续MovS规划版本；src1/src2/src4与离场版相同。 |
| 辅助对比 | ordinary_vs_ERM_comparison.md、ERM_离场版与MovS规划版对比.md | 用于汇总语义差异和版本职责变化。 |

本手册中的I/O、阈值、范围和动作高度均来自上述代码。代码未提供或由前端动态植入的数据，文档均按“需现场确认”处理。